2010年度动态更新调查数据审核细则――工业源部分

一、完整性审核

1、重点调查对象是否完整

2、指标填报是否完整

3、列入“十二五”减排规划的项目是否都在重点调查范围之内，特别是6000千瓦以上的火电厂（含燃煤、燃气）、所有炼油企业、钢铁企业、水泥（日产2000吨熟料以上的）、以及造纸、印染等重污染行业企业。

二、逻辑性审核：

工业有用水而无取水的企业

工业有用水无排水的企业（砖瓦等特殊行业除外）

工业废水排放量大于取水量(已除采矿业)或废水排放大于废水产生的企业

G103表中排水去向类型为E、H、L的企业，必须填报5、6、7、8、9项

工业燃气锅炉燃料消耗量与出力运行时间的逻辑矛盾

工业废气燃烧排放量大于产生量

工业废气工艺排放量大于产生量

工业有燃煤无废气污染物排放的企业

工业有燃烧废气排放无氮氧化物排放的企业

工业有锅炉运行无氮氧化物排放量的企业

废气设施费用逻辑问题(1.有废气处理量,但无耗电量或运行费用;2.运行费用小于耗电量*0.5)

工业有煤炭或天然气消耗大于5000方,但无锅炉窑炉信息的(需核实是否属于特殊行业)

工业窑炉处理设施运行时间长于窑炉运行时间

工业窑炉废气处理设施费用异常或者没有填写耗电量或运行费用的企业

工业有锅炉无除尘设施的企业

工业锅炉有煤炭消耗但无炉渣产生

工业没有除尘设施但有粉煤灰产生的企业

脱硫方法为石灰石膏法但无脱硫石膏的企业（0的企业也需核实具体的脱硫方法）或脱硫方式为除尘的企业

工业固废利用量总计与各分项不等的企业

工业固废本年贮存量总计与各分项不等的企业

工业固废处置量总计与各项不等的企业

工业固废丢弃量总计与各分项不等的企业

工业固废总计一栏横向不平衡的企业

工业固废往年贮存量与各分项不等的企业

工业危险废物产生量总计与各分项不等的企业

工业危险废物利用量总计与各分项不等的企业

工业危废处置量与各分项不等的企业

工业危废贮存量总计与各分项不等的企业

工业危废丢弃量总计与各分项不等的企业

工业危险废物横向逻辑关系有问题的企业

工业固体废弃产生量总计与各分项之和不等的企业

三、合理性审核：

工业处理每吨水耗电大于10度的企业

工业废水处理费用小于0.5元（每吨）以下的企业

工业煤炭灰份有偏离正常范围嫌疑的企业（核实填报依据）

审核是否有不应纳入重点调查范围的行业企业（4610、4412、1011～1019）

工业废水COD排放浓度大于10000或小于20mg/L的企业

对火电行业根据发电量和发电煤耗核算的发电标准煤耗是否异常

工业煤炭硫份偏离正常范围嫌疑的企业（核实是否有支撑材料）

工业工艺SO2产生浓度大于20000mg/m3（剔除无用煤的企业）

工业锅炉废气处理设施运行费用有异常的企业

工业焦化厂有焦炭产量但能源消耗焦炉煤气为0的企业

工业锅炉单位运行费用大于1000元/万立方米

工业燃烧过程SO2产生浓度大于20000mg/m3

处理设施运行费用有异常嫌疑的企业(核实支撑材料)

非沿海地区排水去向代码为排海的

受纳水体代码未填报的

排序查找异常值_废水产生、排放量（不包含4412）

排序查找异常值_废水污染物产排量（所有污染物种类）

排序查找异常值_废气污染物产排量（所有污染物种类）

排序查找异常值_工业用水情况（不包含4412、4610）

排序查找异常值_煤炭消耗总量

排序查找异常值_固废产生总量

排序查找异常值_危废产生总量

分省、分地市分行业（分别按大类和小类）汇总，对辖区内废水、COD、氨氮、五项重金属、二氧化硫、氮氧化物的排放量，及工业固体废物、危险废物的产生量排序前5位的行业，特别是该项污染物排放量为零的企业进行重点审核