2010年污染源普查更新数据审核要点

一、生活审核

（一）完整性审核

1、是否所有地市均上报了S405_1表

2、是否所有区县均上报了平衡表（S405_1表）

3、重复上报问题：S405_1表数据中不能同时出现市级和所辖的区县级数据。

（二）逻辑性审核

1、对于市级数据：生活供热煤炭消费量<城镇生活煤炭消费量<煤炭消费总量

2、对于市级数据：城镇生活煤炭消费量+工业煤炭消费量<煤炭消费总量

3、对于市级数据：生活用水总量=居民家庭用水总量+公共服务用水总量

4、区县平衡表中，各项指标区县加和等于地市。

（三）合理性审核

1）城镇常住人口：分别提取2009年、2010年普查更新地市级和省级城镇常住人口数据，形成地市级和省级的分年度数据文件；对2010年城镇常住人口进行排序，重点审核过大或过小的地区；参考2009年各地统计年鉴，形成2010年、2009年普查更新数据以及2009年统计局公布数据对比表，对相同统计口径下同比变化超过10%以上的地区进行重点审核。

2）城镇常住人口：分别提取2009年、2010年地市级和省级城镇生活能源消费数据，形成地市级和省级的分年度数据文件；分别对4中生活能源消费数据进行排序，重点审核过大或过小的地区；参考2009年各地能源平衡表，按照2010年生活能源统计口径，形成2009年生活能源消耗，并与2010年普查更新数据进行对比，对同比变化超过10%以上的地区进行重点审核。

3）提取市级煤炭平均硫份和灰份，审查是否在合理范围内。省级可以对各市硫分和灰份进行横向比较，差异过大的地区应重点关注。

4）提取市级2009年和2010年生活二氧化硫、氮氧化物和烟尘排放量数据，分析指标变化情况。

6）提取市级生活用水总量和城镇常住人口数，计算出人均用水量，并与上年城市年鉴比较，相差超过30%的重点审核城镇常住人口数据和用水数据。

7）提取2010年市级生活污水处理量（污水处理汇总表）和生活污水排放量（生活汇总表），两者相除得到城市生活污水处理率，理论应小于100%。

二、机动车审核

（一）完整性审核

1、地市完整性：所有地市上报机动车基表数据

2、指标完整性：分地市列出保有量缺报指标

（二）逻辑性审核

分年度注册量之和等于2010年保有量

（三）合理性审核

1、分市提取2007年、2009年和2010年按照车型和燃料类型分类的保有量汇总数据；分析2010年保有量突变情况，并与2009年统计局发布的按车型分类数据进行对比；

2、分市提取测算2007年、2009年和2010年载客汽车中中型和大型车、以及载货汽车中的中型和重型车占总保有量比例，分析结构变化情况。变化超过10个百分点重点审核。

3、与2007年相比，2000年以前机动车保有量不得超过10%。

三、集中式污染治理设施审核

（一）污水处理厂

1、统计范围完整性：2010年污水处理厂全口径核查核算项目清单、2010年污水处理厂国控源和2010年开工的全部水处理厂纳入污统计范围。

2、指标完整性：污水处理设施类型、处理级别、建成时间、运行天数、设计处理能力、污水实际处理量、生活污水处理量、工业废水处理量、污水排放量、污泥产生量、以及COD、氨氮进出口排放量指标必须填报；

3、指标合理性：污水处理厂基表中，实际污水处理量大于工业处理量和生活处理量之和的，要重点审核。

4、指标合理性：提取污水处理厂设计处理能力、污水实际处理量、测算COD和氨氮平均进出口浓度，核算指标合理性。一般来说，污水实际处理量不超过设计处理量的20%，COD、氨氮的平均进出口浓度差分别不高于300 mg/L和30mg/L。过高或过低均要重点审核。

5、定量分析：运行费用、耗电量污泥产生量和处理水量关系。一般来说，处理每万吨污水产生1-2吨污泥；吨水耗电量0.15～0.35度/吨；吨水处理成本在0.8-2元左右。

（二）垃圾处理厂

1、指标完整性审核：垃圾实际处理量、渗滤液产生量、排放量，以及主要污染物排放指标是否填报完整；

2、指标完整性审核：提取有焚烧处理方式的垃圾处理厂，废气污染物排放量以及焚烧废渣产生量是否填报完整；

3、基表指标合理性审核：提取垃圾处理厂垃圾处理量、渗滤液排放量，渗滤液中COD、氨氮、砷、总铬、铅、镉、汞重金属的产生、排放量，测算吨垃圾渗滤液以及吨渗滤液污染物排放量，进行排序，同时与排放系数比较，重点审核较大或较小值；

4、汇总表指标合理性审核：分别提取市级和省级垃圾处理量、渗滤液排放量，渗滤液中COD、氨氮、砷、总铬、铅、镉、汞重金属的产生、排放量，进行排序，重点审核较大或较小值；同时省级数据与2007年、2009年数据进行对比。

（三）危废和医废处理厂

1、指标完整性审核：危险废物（医疗废物）设计处置能力、危险废物（医疗废物）处置量、废水产生量和排放量，以及主要污染物排放指标是否填报完整；

2、指标完整性审核：提取有焚烧处理方式的处理厂，废气污染物排放量以及焚烧废渣产生量是否填报完整；

3、基表指标合理性审核：提取废水排放量， COD、氨氮、砷、总铬、铅、镉、汞重金属的产生、排放量，重点审核较大或较小值；

4、汇总表指标合理性审核：分别提取市级和省级废水排放量， COD、氨氮、砷、总铬、铅、镉、汞重金属的产生、排放量，重点审核较大或较小值；同时省级数据与2007年、2009年数据进行对比。